CNR-SW2  Manual v1.0

Canyon NavMaster

# Charakterystyka produktu

## Wysokościomierz

- Zakres  wysokości : -500 do 9000 metrów lub -1,600 do    29500 stóp

- Rozdzielczość 0.5 metra lub 1 stopa

- Całkowity pomiar  zysku wysokości

- Tryb przemieszczenia : 9 godz. 59 min 59 sek.

- Bieżąca   prędkość wchodzenia lub schodzenia

- Średnia prędkość wchodzenia lub schodzenia.

### Kompas elektroniczny

- 3-trybowy wyświetlacz pokazujący strzałkę kompasu, oraz główne odczyty.

- Duża dokładność +-5 stopni oraz rozdzielczości  1 stopnia

- Przy interfwerencji magnetycznej pojawi się na wyświetlaczu  „Err”.

- Automatyczne wyłączanie

### Termiczny zegarek z alarmem

- Wieczny kalendarz z dniami tygodnia

- Drzemka

- Termometr (-10 stopni  do + 50 stopni  )

- Tryby 12/24 godz., wybór

- Maks/Min pamięć dla termometru

# Instalacja baterii

### Komputerowy zegarek

Zdejmij tylny dekiel zegarka używając śrubokręta, włóż baterię 3.0 V polaryzacją dodatnią do góry i  zamknij pokrywę. Jeżeli na wyświetlaczu pojawią się nieprawidłowe wskazania, zainstaluj baterię ponownie. Spowoduje to zrestartowanie mikroprocesora.

3V Bateria CR2032

# Ikony wyświetlacza & ich znaczenie

Ikony:

Kierunek                               Tryb czasu

Alarm  WŁ/ WYŁ                Popołudnie

Drzemka                            Temperatura w st. Celsiusa

Niski poziom baterii        Temperatura w st.  Fahrenheit

Tryb kompasu                Maksymalna pamięć

Tryb

wysokościomierza                  Minimalna pamięć

### Uruchamianie i ustawianie komputera

- Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski A i C, aż pojawią się wszystkie segmenty.

### Metry / Stopy

Aby ustawić “Metry/Stopy”, “℃/℉”, “24H/12H”, “aktualny czas”, "dzień tygodnia” oraz “miesiąc i datę”, wciśnij przycisk C, aby ustawić cyfry, a następnie przycisk A, aby potwierdzić.

- Po dokonaniu wyboru Metry/Stopy , wskaźnik Celsiusa zacznie mrugać.

- By wybrać  lub ,wciśnij przycisk C i potwierdź

przyciskiem A.

### Ustawienia zegara

- Po dokonaniu wyboru   , zaczną mrugać  cyfry “24H”, naciśnij  przycisk C by wybrać 12 lub 24  format godzin.

- Wciśnij przycisk A, aby potwierdzić. Cyfry godzin zaczną mrugać.

- Aby ustawić godzinę, wciśnij przycisk  C  i potwierdź przyciskiem A. Po potwierdzeniu, cyfry minut zaczną mrugać.

- Aby ustawić minuty, wciśnij przycisk C, ustaw cyfry i potwierdź przyciskiem A.

- Powtarzaj proces, aż do momentu kiedy otrzymasz  żądany dzień tygodnia, miesiąc oraz datę.

12/24 Format Godziny     Godzina         Minuta

Włączanie i wyświetlanie trybów.

Wciśnij przycisk D,  aby włączyć i ponownie przycisk D,  aby zmieniać tryby.

Tryb czasu

Tryb kompasu                     Tryb wysokościomierza

### Podświetlenie

- Aby włączyć, użyj przycisku B.

### Drzemka

- W trybie Zegara, wciśnij i przytrzymaj przycisk A  do momentu, kiedy cyfry godzin zaczną mrugać.

- Aby ustawić czas alarmu, wciśnij przycisk C, ustaw godzinę i potwierdź przyciskiem A.

- Po potwierdzeniu, czas alarmu zacznie mrugać.

- Wciśnij przycisk C, aby ustawić cyfry i A, aby potwierdzić.

- Kiedy ustawisz drzemkę (Z Z), dźwięk będzie się włączać na minutę i powtórzy się 3 razy w odstępach 5-minutowych.

- Aby odczytać czas alarmu w trybie Zegara, wciśnij przycisk A. Pojawi się czasu alarmu lub format daty.

##### Alarm                             Cyfry godzin

WŁ/WYŁ

Cyfry minut                 Wyświetlacz alarmu            Wyświetlacz daty

### Wyświetlanie i resetowanie pamięci temperatury

- Aby wyświetlić maksymalną i minimalną temperaturę w trybie Zegara, wciśnij przycisk C.

- Aby zresetować pamięć, wciśnij  i przytrzymaj przycisk A.

Maksymalna i minimalna          Maksymalny i minimalny

Pamięć temperatury          reset pamięci temperatury

### Cyfrowy wysokościomierz

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu wysokościomierza.

- Aby ustawić wysokość, wciśnij przycisk C w celu wejścia do T (tryb przemieszczenia). Wciśnij przycisk A, aby zatrzymać timer, a następnie wciśnij ponownie przycisk A, aż symbol “” zacznie mrugać.

- Wciśnij przycisk C, aby wybrać “” dla pomiaru zwiększającej się wysokości lub “” dla zmniejszającej się wysokości.

- Wciśnij przycisk A, aby potwierdzić. Zacznie mrugać pierwsza cyfra wysokości.

- Wciśnij przycisk C, aby dostosować cyfry oraz potwierdź przyciskiem A.

- Powtórz proces, aż ustawisz prawidłową wysokość.

- Aby ustawić wysokość na poziom morza, wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 8 sekund, aż wszystkie cyfry wyzerują się.

- Aby rozpocząć odmierzanie przemieszczenia, wciśnij przycisk C w celu wejścia do trybu timera, a następnie wciśnij przycisk A, aby rozpocząć odmierzanie lub przyciśnij ponownie, aby zatrzymać.

- Aby odczytać informacje na temat przemieszczenia, wciśnij przycisk C, aby przełączyć pomiędzy (Trip Timer),  (całkowita różnica w wysokości przemieszczenia) oraz AS (średnia prędkość wchodzenia lub schodzenia).

- Aby zresetować informację o przemieszczeniu, wciśnij przycisk C w celu wejścia do trybu timera. Następnie wciśnij przycisk A, aby zatrzymać timer oraz ponownie wciśnij przycisk, aby zresetować dane.

- Timer przemieszczenia będzie wyłączony automatycznie, jeżeli różnica w wysokości nie będzie większa niż 2,5 m w ciągu 5 minut.

- Kiedy timer przemieszczenia zatrzyma się, pomiar wysokości również stanie w celu oszczędzania baterii..

- Jedynym sposobem ponownego pomiaru wysokości przemieszczenia jest ponowne zrestartowanie timera.

- W celu oszczędzania baterii, timer przemieszczenia będzie automatycznie wyłączał się, kiedy urządzenie przejdzie do funkcji czasu lub kompasu.

- Użytkownik powinien zrestartować timer przemieszczenia manualnie w celu zminimalizowania błędów.

Obecna średnia prędkość

Wchodzenia lub schodzenia

Obecna

wysokość

Trip timer                 Średnia prędkość             Całkowita wysokość

wchodzenia	             przemieszczenia

lub schodzenia               {dla wchodzenia  (

lub schodzenia (  ) }

Wysokość

###### Czas

Od   do   , (wchodzenia  ) = d3+d4

Średnia prędkość wchodzenia (AS   )    t1

Całkowita wysokość wchodzenia  (d  ) = d1+d2+d3

Od  do  , (schodzenia   ) = d3+d4

Średnia prędkość wchodzenia (AS  )     t2

Całkowita wysokość schodzenia  (d  ) = d5+d6+d7

Kompas Cyfrowy

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu Kompasu.

- Trzymaj kompas w pozycji poziomej  kierując go w stronę “”.

- Kompas wskazywał będzie kierunek na 2 sposoby.

(1).	Dokładny kierunek wskaźnikiem    w stopniach oraz jedną ze stron świata, np. Południowy Wschód (SE) 135.

(2).	Dokładne wskazanie Północy , Południa  , Wschodu  i Zachodu  na pierścieniu.

- Aby zaoszczędzić energię, kompas automatycznie przestanie mierzyć kierunek po 2 minutach. Aby ponownie rozpocząć odczyt, wciśnij przycisk A.

e.g. Kierunek

- Południowy wschód (SE) 135

Wschód – 90                        			Południe - 180

Północ – 0                          		Zachód – 270

Kropki

przedstawiają

wskazówki kompasu

Przykład: Określenie Północy

Możesz odczytywać ikonę  jako “czubek” igły, który zawsze wskazuje Północ, oraz ikonę  jako “ogon” igły, który zawsze wskazuje Południe. Niezależnie od położenia kompasu, PÓŁNOC i POŁUDNIE będą łatwo identyfikowane przez  oraz

Kalibracja kompasu oraz interferencje

- Istotne jest, aby wiedzieć, że wszystkie kompasy cyfrowe odbierają pola magnetyczne Ziemi i są bardzo wrażliwe w miejscach, w których pole magnetyczne jest zniekształcone (np. przy ciężkich metalach, urządzeniach gospodarstwa domowego, komputerach, kablach zasilających...).

  - Aby kompas wskazywał dokładne informacje, musisz go skalibrować, gdy: (1) Pojawia się na nim stale informacja “Err” wskazująca błędy związane z polem magnetycznym. (2) Informacja numeryczna wskazuje błąd większy niż 10 stopni. (3) Kompas używany jest po raz pierwszy w samochodzie – należy oddzielić działanie pola ziemskiego od interferencji.

Jak  skalibrować kompas

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu kompasu.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść do trybu kalibracji „CAL”   i wciśnij przycisk C, aby rozpocząć. Pojawi się pierścień i zacznie obracać.

Przekręć urządzenie dwukrotnie   w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara na powierzchni wolnej od metalowych narzędzi, urządzeń domowych, komputera i kabli zasilających, urządzeń domowych, komputera i kabli     zasilających. Zataczane koła nie muszą być idealne, ale muszą być wykonane w tym samym kierunku. Ważne jest także, aby  wykonanie każdego koła trwało minimum 20 sekund, ale nie więcej niż 1 minutę.

- Zaraz po kalibracji wciśnij przycisk A, aby potwierdzić.

- Jeśli kalibracja nie zostanie wykonana prawidłowo istnieje ryzyko nieprawidłowych wskazań. W takim przypadku wykonaj proponowaną kalibrację.

Tryb kalibracji                            Jak pierścień zacznie się obracać,

przekręć zegarek dwukrotnie w kier. Odwrotnym do ruchu wskazówek zegara

Wprowadzanie kąta deklinacji dla ustalenia prawidłowej Północy

- Deklinacja odnosi się do mierzonej różnicy pomiędzy Północą magnetyczną, a Północą odczytaną na mapie. Lokalna deklinacja podana jest na marginesie mapy albo jako plusowa wschodnia deklinacja (E) lub jako zachodnia minusowa deklinacja (W). Podczas ustalania orientacji, kierunek mapy jest korygowany przez odjęcie plusowej deklinacji oraz dodanie minusowej deklinacji.

- Aby wprowadzić dane, wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść do trybu kalibracji “CAL”, a następnie ponownie wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu ustawiania deklinacji “dEC”.

- Po wprowadzeniu deklinacji na wyświetlaczu zacznie mrugać litera “E”. Wciśnij przycisk C, aby wybrać kierunek Wschód- E lub Zachód – W oraz użyj przycisku A, aby potwierdzić

- Zaczną mrugać cyfry kąta. Aby zmienić wartość kąta, wciśnij przycisk C, wprowadź żądaną wartość i wciśnij przycisk A, aby potwierdzić.

- Jako, że ustawienie deklinacji będzie wpływało bezpośrednio na kierunek, dla ostatecznego potwierdzenia wciśnij przycisk C, aby włączyć funkcję oraz przycisk A, aby potwierdzić ustawienie

- By zrozumieć efekt deklinacji, pozwól że przytoczymy przykład, obecny kierunek to N 10 stopni. Jeśli kąt deklinacji jest ustawiony na E 30 stopni, ostatecznie kierunek zmieni się na NE 40 stopni. Jeśli kąt deklinacji ustawiony jest na W 30 stopni, ostatecznie kierunek zmieni się na NW 340 stopni.

Ważne informacje:

Kompas

- Kompas nie  może być używany w pobliżu metalowych lub magnetycznych przedmiotów ani w pobliżu innego kompasu.

- Jeżeli pojawi się błąd “Err”, skalibruj ponownie kompas.

- Trzymaj kompas   poziomo, aby uzyskać prawidło9wy odczyt kierunku.

Temperatura

- Wyświetlona temperatura jest mierzona wewnątrz obudowy. Ma więc na nią wpływ temperatura twojego ciała.

- Aby wyświetlić prawidłową temperaturę, zegarek powinien być zdjęty z ręki na ok. 15-30 minut i nie powinien być narażony na bezpośrednie   działanie promieni słonecznych.

Wysokościomierz

Na każdy wysokościomierz duży wpływ ma ciśnienie barometryczne (za wyjątkiem wysokościomierzy

kontrolowanych przez GPS lub podobnych) ponieważ w ten sposób obliczają wysokość. Aby wyeliminować ten efekt, sprawdzaj i ponownie ustawiaj wysokość, kiedy przebywasz na znanym Ci poziomie lub ustaw zegarek na poziom morza.

Lista kątów deklinacji głównych miast:

Miasto            Kąt deklinacji	Miasto             Kąt deklinacji

Anchorage                              Calgary

Atlanta                     	Chicago

Bombay                    	Denver

Boston                     	Jerusalem

Londyn                    	                 Rio De Janeiro

Little Rock                  	 San  Francisco

Livingston, MT              	 Seattle

Munich                    	                 Shanghai

Nowy York                	 Toronto

Orlando                    	 Vancouver

Oslo                       	                 Washington DC

Paryż                       	  Waterbury, CT

Wadliwe działanie         Problem

Nieprawidłowy odczyt           Nieprawidłowa kalibracja kompasu lub

kompasu                               środowisko pracy zmieniło się.

Wykonaj ponownie kalibrację według instrukcji.

“Err” wyświetlane na kompasie      Zewnętrzne zakłócenia magnetyczne

takie jak, metale ciężkie, komputer, kable

wysokiego napięcia itp. Odsuń się od

źródeł zakłóceń I wykonaj kalibrację      ponownie

Nieprawidłowy odczyt temparatury  Zakłócenie spowodowane bezpośrednim

nasłonecznieniem, działaniem klimatyzacji

bądź grzejnika.  Odsuń urządzenie od

źródeł zakłóceń.

Nieprawidłowe wyświetlanie        Słabe baterie lub styki baterii

oraz nieprawidłowe odczyty          Wyjmij baterię I włóż ją ponownie bądź

wymień baterię

Czarny wyświetlacz                 Za wysoka temperatura bądź wyświetlacz był

wystawiony na działanie słońca zbyt długo.

Wyświetlacz pokazuje  niewyraźny obraz      Wyjmij I włóż ponownie baterię.