# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# ROWERÓW ELIPTYCZNYCH

# MODELE: G 235 NDE, G 236 NDE PROGRAM

Uwaga: Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Znajdują się

w niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i konserwacji

urządzenia.

PRODUCENT:                                                                             DYSTRYBUTOR:

EXERCYCLE  S.A.                                                                      DEL SPORT  SP. Z O.O.

#### P.O. BOX 195                                                                               HURTOWNIA

01080 VITORIA                                                                           UL. Syrokomli 16

HISZPANIA                                                                                 03-335 WARSZAWA

Tel/fax  811-01-02 , 811-07-39

e-mail: delsport@delsport.com.pl

www.delsport.com.pl

###### INFORMACJE OGÓLNE

Rowery eliptyczne – urządzenia zastępujące jazdę na tradycyjnym rowerze  – przeznaczone dla młodzieży i dorosłych - są bardzo przydatne przy prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych w placówkach służby zdrowia, a także przy ćwiczeniach treningowych i ogólnorozwojowych.

Systematyczne używanie tego sprzętu zapewnia poprawę ogólnej kondycji fizycznej,

a w szczególności: pobudzanie układów wewnętrznych człowieka (krwionośnego

i oddechowego), uaktywnienie (dotlenienie) mięśni, usprawnienie procesu przemiany materii

i dobre samopoczucie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń rehabilitacyjno – treningowych należy skorzystać z porady lekarza, który ustali indywidualny, optymalny program ćwiczeń – odpowiedni dla wieku, możliwości

i potrzeb pacjenta.

Lekarz powinien także kontrolować przebieg ćwiczeń, ogólny stan zdrowia i zmiany ciężaru ciała ćwiczącego.

Rowery produkcji Exercycle S.A. charakteryzują się zwartą i nowoczesną konstrukcją, estetyczną obudową, prostotą obsługi, wysoką jakością wykonania i bezpieczeństwem użytkowania.

#### ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INTENSYWNOŚCIĄ ĆWICZEŃ A MASĄ CIAŁA ĆWICZĄCEGO

Organizm każdego człowieka potrzebuje pewną określoną ilość energii, powstającej w wyniku spalania spożywanego pokarmu i służącej do zachowania normalnych funkcji życiowych

i rozwoju. Przyjmowanie nadmiernych porcji energii powoduje przyrost masy ciała i może

prowadzić do nadwagi.

W stanie spoczynku (bezruchu) organizm ludzki zużywa przeciętnie ok. 70 kilokalorii na

godzinę. Poniższa tabela określa przybliżone zużycie energii przeciętnego człowieka dorosłego

o wadze ok. 70 kg (w kilokaloriach na godzinę) podczas wykonywania niektórych ćwiczeń

fizycznych.

| Rodzaj czynności | Zużycie energii |
| --- | --- |
| spokojny spacer zajęcia domowe pływanie (400m/h) szybki taniec szybki marsz (6km/h) gra w tenisa jazda na rowerze (20km/h) squash | 140 150 300 350 370 420 600 690 |

### KONTROLOWANIE PULSU PODCZAS ĆWICZEŃ

Wykonywana  przez nas praca  ma odbicie w wartości pulsu serca. Puls rośnie wraz

z poziomem wysiłku. .Jeżeli wysiłek utrzymuje się na określonym poziomie, puls wzrasta, aż

osiągnie punkt, gdy  dalsze przyspieszenie rytmu pracy serca nie jest możliwe, mimo wzrostu

wysiłku. Ten punkt określamy jako maksymalny poziom pulsu.  Maksymalna wartość pulsu

maleje wraz z wiekiem ćwiczącego.

Prosty sposób wyliczenia  = 220 - /minus/ wiek w latach.

Ćwiczenia powinny odbywać się w granicach 65-85% wartości maksymalnej pulsu.

Zaleca się, by nigdy nie przekraczać 85% maksymalnego poziomu pulsu.

| Maksimum ....................170 |  |
| --- | --- |
| 85% ...............................144 75%................................127 65%................................110 | STREFA AEROBIKU |

##### DOBÓR PROGRAMU ĆWICZEŃ

Uznając, że dobór programów ćwiczeń uzależniony jest od wieku ćwiczącego, wskazane

jest  konsultowanie  ich z lekarzem w celu wyznaczenia odpowiedniego poziomu ich

intensywności, zapewniającego pełną kontrolę wagi ciała oraz utrzymania lub przywrócenia

sprawności fizycznej.  Program ćwiczeń powinien być bezpieczny,  zaplanowany i stopniowo

dawkujący wysiłek.

Zalecany przez producenta program ćwiczeń polega na  3-5 sesjach tygodniowo, trwających

od 20 do 25 minut, przeprowadzanych w strefie aerobiku /patrz wykres powyżej/.

Takie wykresy  znajdują się na konsolach większości urządzeń. Zaznaczono na nich kolorami

obszary (strefy) ćwiczeń.

Kolor zielony oznacza strefę niskiego poziomu wysiłku (60-70% pulsu maksymalnego).

Kolor niebieski – odpowiada wzmożonemu wysiłkowi ćwiczącego (70-80% pulsu maksymalnego),

jest zakresem zalecanym tylko dla osób wytrenowanych o dobrym stanie zdrowia.

Osoby starsze, z niedomaganiami zdrowotnymi, niewytrenowane powinny programować

minimalne obciążenie ćwiczeń.

Kolor czerwony wyznacza niebezpieczną dla zdrowia strefę ćwiczeń.

Nie należy zapominać jak ważna jest 2-3 minutowa rozgrzewka przed każdą sesją. Przygotowuje

ona nie tylko mięśnie, ale i cały układ oddechowo-krążeniowy. Po takiej rozgrzewce przystąpić

można do właściwych 15-20 minutowych ćwiczeń w rytmie pozwalającym utrzymać puls

pomiędzy 65- 75% jego wartości maksymalnej. W przypadku osób o dobrej sprawności granice te

można przesunąć i ustalić pomiędzy 75-85%. Po pewnym czasie, gdy w wyniku regularnych

ćwiczeń nasza sprawność fizyczna znacznie poprawi się, możemy eksperymentować, dzieląc czas

ćwiczeń na 2 poziomy intensywności.  Pamiętajmy jednak, by nigdy nie przekraczać  85%

wartości maksymalnej pulsu i nie zbliżać się do linii na wykresie powyżej, oznaczonej jako

MAKSIMUM, która odpowiada maksymalnej wartości pulsu.

Na zakończenie wyczerpującego ćwiczenia należy zrelaksować mięśnie, kontynuując

ćwiczenie z coraz mniejszym obciążeniem przez 2-3 minuty i doprowadzając puls do poziomu

65% wartości maksymalnej.

TECHNIKA WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

Prawidłowo przeprowadzane ćwiczenie polega na wykonywaniu ruchów okrężnych

nóg, powodujących płynny obrót pedałów po elipsie. Stopy ćwiczącego w poszczególnych fazach ruchu wznoszą się i opadają, zataczając elipsę. Ruch nóg napędzający pedały może być wspomagany siłą ramion przenoszoną na pedały przez uchwyty połączone z pedałami. Ważny jest dobór oporu pedałowania, który zawsze powinien być podporządkowany stanowi zdrowia, wydolności organizmu ćwiczącego i celowi ćwiczenia. Rowery eliptyczne produkcji Exercycle S.A. zapewniają właściwy i bezpieczny dla ćwiczącego dobór parametrów ćwiczenia, a modele wyposażone w komputery umożliwiają zaprogramowanie ćwiczenia

o określonym profilu, stałe zaprogramowane obciążenie w  W /watach/, jak również odbywanie ćwiczeń z obciążeniem dostosowanym do wcześniej zaprogramowanego poziomu pulsu.

ZALECENIA OGÓLNE

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Znajdują się w niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i konserwacji rowerów.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń trzeba upewnić się, że rower jest w pełni sprawny.

Nie korzystać ze sprzętu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

Z roweru może korzystać w tym samym czasie tylko jedna osoba.

Podczas ćwiczeń używać odpowiedniego ubrania i obuwia. Upewnić się, że sznurówki nie

stwarzają realnego niebezpieczeństwa dla ćwiczącego

Dzieci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z roweru bez pomocy kwalifikowanego personelu.

Nie używać dodatkowych przyborów nie zalecanych przez producenta.

Nigdy nie korzystać z roweru w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia.

PRZEGLĄDY I KONSERACJE

Systematyczne przeprowadzane przeglądy i czynności konserwacyjne stanowią nieodzowną część prawidłowej eksploatacji rowerów, zapobiegają bowiem poważniejszym usterkom

i pozwalają na utrzymanie właściwego stanu technicznego zużywających się elementów,

a tym samym przedłużają okres bezawaryjnego użytkowania.

Okresowej kontroli podlegają:

- paski i łańcuchy napędowe układu napędowego – raz w miesiącu sprawdzamy

stan techniczny i stopień naciągnięcia. Łańcuch powinien być czysty, lekko naprężony

/luz ok. 12 mm/ i przesmarowany smarem do konserwacji łańcuchów, dostępnym

w sklepach rowerowych. Łańcuch bądź pasek wykazujący  znamiona zużycia,

jak:: nadmierne wyciągnięcie, zużyte ogniwa, zwichrowanie, poszarpanie – powinien

być natychmiast wymieniony na nowy;

- przekładnia główna – raz na miesiąc;

prawidłowo działająca przekładnia nie powinna stukać, ruch pedałów przy najmniejszym obciążeniu powinien być płynny i niezakłócony,  kontrola stanu polega na wykryciu i likwidacji luzów przekładni. Jeżeli dokładne skręcenie przekładni nie skutkuje poprawą pedałowania –  przekładnię należy wymienić w serwisie.

- działanie monitora i programatora – codziennie;

niesprawne należy zastąpić nowymi.

Urządzenie należy czyścić z kurzu miękką szmatką flanelową. Do usuwania

zanieczyszczeń powstałych na obudowie stosować roztwór detergentu, np.

płynu do mycia naczyń. Po przetarciu zwilżoną szmatką wytrzeć czyszczone powierzchnie do sucha.

Monitory delikatnie przecierać szmatką lekko zwilżoną roztworem detergentu,

uważając, by roztwór nie dostał się do wnętrza. Po usunięciu zanieczyszczeń monitor wytrzeć dokładnie do sucha. Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników lub innych agresywnych środków chemicznych.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić kompletność części. W opakowaniu

powinny się znajdować: A – korpus, B – kolumna, C – ramiona, D – monitor,

J – podstawka bidonu,  R –  zaślepka, E – śruby M8 x 20, F – długie śruby, P – śruby

ampulowe, G – podkładki płaskie, H – nakrętki, I – zaślepki, K – klucz płaski,

L – klucz ampulowy, przetwornik 230 V – 6V – rys.1.

2. MODEL G 235. Gałkę regulacyjną oporu W ustawić w pozycji ‘minimum’,

przekręcając ją w lewo do oporu.

Połączyć końcówki przewodów M – rys. 2 zbliżając kolumnę B do korpusu A.

Przy wykonywaniu tej czynności można skorzystać z pomocy innej osoby.

Następnie POŁĄCZYĆ końcówki linki regulacyjnej oporu, wykorzystując w tym

celu łącznik F, wystający z kolumny B. Jedną ręką przytrzymać łącznik F, a drugą

uchwycić cylindryczną końcówkę linki E wystającej z korpusu i wsadzić ją w gniazdo

wskazane strzałką – rys. 2. Pancerz linki S wprowadzić do otworu H – rys. 2A.

Następnie nasadzić kolumnę B na króciec A, uważając przy tym, by nie skaleczyć

kabli – rys. 2B.

Przed przystąpieniem do montażu monitora P należy sprawdzić, czy gałka regulacyjna

W obraca się nie stawiając nadmiernego oporu. Jeżeli występuje opór, należy podciągnąć

linkę regulacyjną w górę, by utworzyć pętlę,  jak na rys. 2B i 2C.

MODEL G 236. zbliżyć kolumnę B do króćca A i połączyć 2 złączki N – jedną wystającą

z korpusu i drugą, wystającą z króćca. – rys. 2D. Połączony kabel wprowadzić do króćca.

- Obsadzić kolumnę B na króćcu A. Zachować ostrożność, by nie skaleczyć kabli – rys. 3

- Śrubami ampulowymi P wraz z podkładkami O połączyć obie części kolumny.

Do montażu wykorzystać klucz ampulowy L – rys.4.

5. Lewe ramię T, oznaczone niebieską nalepką trzymane pionowo,  nasadzić na lewą oś

- rys. 5A do oporu. Tak samo zamontować prawe ramię., oznaczone czerwoną nalepką

na prawej osi. Śrubami E i szerokimi podkładkami G przykręcić ramiona do osi. Na łby

śrub nałożyć nasadki dekoracyjne I – rys. 5B.

6. Przeciąć plastik zabezpieczający X – rys.6

7.  Na długie śruby F nałożyć podkładki G. Połączyć nimi pedały z ramionami – rys. 7

Na końcu śrub nałożyć podkładki O i nakrętki H. Połączenia dokładnie skręcić przy

pomocy klucza montażowego. Nałożyć nakładki dekoracyjne I – rys. 7A.

8. W korpus wsadzić podstawkę bidonu J. Nałożyć przykrywkę R. – rys. 8.

9.  POZIOMOWANIE. Po końcowym usytuowaniu urządzenia w miejscu użytkowania

należy sprawdzić czy jest ono właściwie wypoziomowane i pewnie opiera się na podłożu.

Do poziomowania służą stopki poziomujące S – rys. 9. Odpowiednie dokręcanie lub

odkręcanie stopek umożliwia właściwe wypoziomowanie roweru.

10. PODŁĄCZANIE DO PRĄDU –  mod. G 236. Wsadzić końcówkę zasilacza T

w gniazdo Y – rys.10. Podłączyć zasilacz do gniazda 230V/50Hz.

MONITOR

Monitor model G 235

MONTAŻ I OBSŁUGA MONITORA

INSTALOWANIE BATERII

Monitor zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi R6 1,5 V. Baterie instalowane są

w kieszonce A znajdującej się z tyłu monitora – Rys.1. Przy zakładaniu baterii należy

zwrócić uwagę na właściwą polaryzację ( „+” baterii do „+” w kiszonce i odpowiednio

„-„ do „-„).

Jeżeli po zainstalowaniu baterii występują zakłócenia pracy monitora, polegające na niepełnym lub niewyraźnym odczycie, należy wyjąć baterie z kieszonki, odczekać

15 sekund i ponownie je zainstalować.

Wyczerpane baterie powodują słaby kontrast monitora i błędne odczyty. Zużyte baterie

należy zastąpić nowymi.

Zużyte baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników, które powinny znajdować się

we wszystkich punktach sprzedaży baterii i akumulatorów.

MONTAŻ MONITORA

PODŁĄCZANIE KABLA CZUJNIKA. Koniec kabla K wychodzącego z kolumny kierownicy podłączyć do gniazda C, które znajduje się z tyłu monitora – rys.2.

PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW PULSU.

Przed zainstalowaniem monitora P do obudowy G, kabel czujnika pulsu prawej dłoni U podłączyć do gniazda O znajdującego się z tyłu monitora – rys. 3. Te samą operację

przeprowadzić z czujnikiem lewej dłoni – przewód Y podłączyć do gniazda X – rys.3.

Następnie wsadzić najpierw górę monitora do obudowy i opuszczając dół wprowadzić

zaczepy klipsowe V do ich gniazd w obudowie monitora.

OBSŁUGA MONITORA

Dla zapewnienia właściwej kontroli przebiegu ćwiczeń na monitorze wyświetlane są przemiennie: CZAS / TIME, PRĘDKOŚĆ / SPEED, DYSTANS, wydatek energetyczny KALORIE i PULS. Monitor włącza się samoistnie po rozpoczęciu pedałowania lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Każdorazowe naciśnięcie przycisku START / STOP spowoduje zatrzymanie liczników wszystkich funkcji. Ponowne naciśnięcie przycisku START / STOP wyzeruje wszystkie liczniki.

UWAGA: Po 4 minutach od zakończenia ćwiczenia monitor samoistnie wygasza się.

- FUNKCJA SCAN

Służy do sekwencyjnego, przemiennego wyświetlania danych dotyczących ćwiczenia

na ekranie. W celu uruchomienia funkcji SCAN należy:

- Nacisnąć przycisk START / STOP by włączyć monitor. Na ekranie pojawi się napis SCAN, a następnie w odstępach 6-cio sekundowych wyświetlane będą wartości

mierzonych funkcji - czasu, dystansu, wydatku energetycznego, pulsu.

- Nacisnąć przycisk MODE by zakończyć funkcję.

- FUNKCJA TIME

Pozwala na mierzenie czasu treningu w dół lub w górę w zakresie od 00:00 do 99:59.

Po naciśnięciu MODE przez ponad 2 sek. licznik czasu zostaje zresetowany.

- Naciskamy START, by włączyć monitor.

- Ponownie naciskamy START, by wyzerować liczniki.

- Przyciskiem MODE zmieniamy tryb pracy monitora z funkcji SCAN na TIME

- Przyciskami  programujemy czas treningu.

- Przyciskiem START rozpoczynamy ćwiczenie i uruchamiamy licznik czasu.

C. FUNKCJA DYSTANS

Pozwala na mierzenie drogi podczas treningu w zakresie od 0,01 do 99,99 km.

Po naciśnięciu MODE przez ponad 2 sek. licznik czasu zostaje zresetowany.

- Naciskamy START, by włączyć monitor.

- Ponownie naciskamy START, by wyzerować liczniki.

- Przyciskiem MODE zmieniamy tryb pracy monitora z funkcji SCAN na DIST

- Przyciskami  programujemy dystans.

- Przyciskiem START rozpoczynamy ćwiczenie i uruchamiamy licznik drogi.

D. FUNKCJA KALORIE

Pozwala na mierzenie wydatku energetycznego podczas treningu w zakresie do 9990 kcal.

Po naciśnięciu MODE przez ponad 2 sek. licznik kalorii zostaje zresetowany.

- Naciskamy START, by włączyć monitor.

- Ponownie naciskamy START, by wyzerować liczniki.

- Przyciskiem MODE zmieniamy tryb pracy monitora z funkcji SCAN na CAL

- Przyciskami  programujemy wydatek energetyczny w kcal

- Przyciskiem START rozpoczynamy ćwiczenie i uruchamiamy licznik kcal.

  - FUNKCJA PULS

Pozwala na kontrolowanie pulsu podczas ćwiczenia w zakresie 30 –240 uderzeń/min.

Po naciśnięciu MODE przez ponad 2 sek. licznik pulsu zostaje zresetowany.

- Naciskamy START, by włączyć monitor.

- Ponownie naciskamy START, by wyzerować liczniki.

- Przyciskiem MODE zmieniamy tryb pracy monitora z funkcji SCAN na PULS

- Przyciskami  programujemy wysokość pulsu

- Przyciskiem START rozpoczynamy ćwiczenie i uruchamiamy licznik pulsu.

POSŁUGIWANIE SIĘ CZUJNIKAMI POMIARU PULSU

Rower został wyposażony w czujniki pulsu R umieszczone na kierownicy  – rys.6.

Pomiar dokonywany jest poprzez uchwycenie dłońmi obu czujników – rys. 7.

Po chwili na ekranie pojawi się symbol serca, a po kilku sekundach wyświetlony będzie

odczyt. Niewłaściwe uchwycenie czujników pulsu może spowodować zakłócenia pomiaru

pulsu. Jeżeli sygnał z czujników jest niedostateczny, wówczas na ekranie pojawi się „0”.

Inną przyczyną - poza złym uchwytem - braku odczytu pulsu może być rozłączenie się kabli U i Y. Należy sprawdzić stan połączenia.

REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY

Ustawić kierownicę S w pozycji umożliwiającej wygodne pedałowanie. Dokręcić zacisk T.

- rys. 8.

RECOVERY TEST

Rower wyposażony jest w funkcję „RECOVERY TEST”, która pozwala ćwiczącemu

na ocenę stopnia wytrenowania organizmu. Ocena stopnia wytrenowania wystawianego

Jest na podstawie pomiaru czasu powrotu pulsu do jego wartości spoczynkowej po zakończeniu ćwiczenia. Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia należy przycisnąć

przycisk TEST i pozostawić na minutę obie dłonie na czujnikach pulsu. Rozpocznie

się odliczanie 1 minuty. Na monitorze aktywne będą tylko funkcje CZAS i PULS.

W polu pulsu wyświetlany będzie czas powrotu pulsu do wartości spoczynkowej.

Po upływie 1 min. komputer dokona porównania i wystawi ocenę stopnia wytrenowania

w skali F1 do F6, gdzie F1 – oznacza „celujący”, a F6 – „mierny”. Świadomość stopnia wytrenowania organizmu pozwala ćwiczącemu ustalić odpowiedni plan treningów

prowadzący do poprawy kondycji. RECOVERY TEST jest dobrym źródłem obserwacji

jak w czasie kolejnych treningów zmienia się ocena wydolności fizycznej.

Naciśnięcie w trakcie testu przycisku TEST umożliwi rezygnację z testu i powrót monitora

do podstawowego menu.

W czasie wykonywania testu obie dłonie powinny spoczywać na czujnikach pulsu.

W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się „P” jako sygnał nieprawidłowego pomiaru.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Problem: Na ekranie możliwy jest tylko odczyt czasu.

Usuwanie: Sprawdź prawidłowość połączeń kabli – rys.1

Problem: Ekran monitora nie uaktywnia się lub niektóre jego segmenty są słabo widoczne.

Usuwanie: a/.Sprawdź prawidłowość zainstalowania baterii zasilających monitor.

B/. Sprawdź stan zużycia baterii zasilających monitor.

c/. Baterie zużyte należy niezwłocznie zastąpić nowymi.

Problem: Niektóre elementy monitora są słabo widoczne lub nie wyświetlają się wcale,

a na ekranie pojawiają się błędne informacje.

Usuwanie: a/. Wyjąć baterie na ok. 15 sekund i powrotnie je zainstalować.

b/. Sprawdź stan zużycia baterii zasilających monitor.

c/. Baterie zużyte należy niezwłocznie zastąpić nowymi.

d/. Jeżeli powyższe kroki nie doprowadziły do poprawy, należy wymienić monitor.

Nie wystawiać monitora na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie monitora. Monitor nie jest wodoszczelny. Należy chronić go przed dostępem wody i nadmiernymi wstrząsami.

MONTAŻ I OBSŁUGA MONITORA G 236

Monitor model G 236

MONTAŻ MONITORA

Montaż polega na podłączeniu kabla głównego M i kabli czujników pulsu – X,Y – rys .1

PODŁĄCZANIE KABLA. Wyciągnąć kabel M wystający z kolumny kierownicy

i podłączyć go do gniazda N, znajdującego się z tyłu monitora. – rys. 2.

PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW PULSU

Przed zainstalowaniem monitora P do obudowy G, kabel czujnika pulsu prawej dłoni U podłączyć do gniazda O znajdującego się z tyłu monitora – rys. 3. Te samą operację

przeprowadzić z czujnikiem lewej dłoni – przewód Y podłączyć do gniazda X – rys.3.

Następnie wsadzić najpierw górę monitora do obudowy i opuszczając dół wprowadzić

zaczepy klipsowe V do ich gniazd w obudowie monitora.

OBSŁUGA MONITORA . By lepiej kontrolować przebieg ćwiczeń, u dołu monitora

podawane są przemiennie dane dotyczące: czasu trwania ćwiczenia, dystansu, pulsu,

lub – alternatywnie – RPM (obr./min.), prędkość, wydatek energetyczny w kcal, moc w W.

U góry ekranu wyświetlane są graficzne wykresy profili ćwiczeń i ich numery porządkowe

1-12 lub wykres ćwiczeni ustawianego ręcznie.

Monitor modelu G 236 wyposażony jest w sześć przycisków.

ST / STOP

Służy do uruchomiania i zatrzymywania liczników.

RESET

1. Służy do zerowania liczników. W celu wyzerowania liczników należy przytrzymać

przycisk naciśnięty w dół przez ponad 2 sekundy.

2. Służy do przełączenia na ręczne sterowanie MANUAL, wyboru stałych programów

PROGRAM, własnego programu USER, lub programu kontroli pulsu PULS.

MODE

Służy do nastawiania na funkcję czas TIME, dystanse, puls, itd.

UP  

Służy do programowania funkcji – czasu, pulsu, itd. poprzez zwiększanie ich wartości.

DOWN 

Służy do programowania funkcji – czasu, pulsu, itd. poprzez zmniejszanie ich wartości.

WYBÓR I ZMIANA ZASADY STEROWANIA.

Monitor umożliwia korzystanie z czterech opcji sterowania: ręcznego – MANUAL,

tworzenia własnego programu – USER, korzystania ze stałych programów – PROGRAM

i programu kontroli pulsu – PULS (TARGET HR).

Wyboru jednej z powyższych opcji dokonuje się w następujący sposób:

- Przyciskiem ST/STOP zatrzymujemy liczniki.

- Następnie przyciskami RESET i UP / DOWN dokonujemy wyboru opcji sterowania.

RĘCZNE STEROWANIE – MANUAL. Kiedy monitor pracuje w opcji MANUAL, można

od razu po naciśnięciu przycisku ST/STOP rozpocząć ćwiczenie,  zmieniając opór pedałowania

w dowolnym momencie przyciskami UP / DOWN.

W opcji MANUAL możliwe jest zaprogramowanie poszczególnych funkcji przed rozpoczęciem

ćwiczenia – czasy treningu TIME, dystansu, wydatku energetycznego w kcal, mocy w W, pulsu.

W tym celu należy naciskając MODE uaktywniać kolejno każdą z tych funkcji. O tym, że dana funkcja jest aktywna i daje się w danym momencie zaprogramować, informuje migotanie napisu na ekranie. Do programowania służą przyciski UP / DOWN. Po zakończeniu programowania

naciskamy przycisk ST/STOP, żeby rozpocząć ćwiczenie.

WYBÓR STAŁYCH PROGRAMÓW możliwy jest po naciśnięciu przycisku MODE.

Przyciskami UP / DOWN wybieramy żądany program. Uruchomienie wybranego programu

następuje po naciśnięciu przycisku ST / STOP.

Po wyborze danego stałego programu możliwe jest również zaprogramowanie poszczególnych

funkcji: czasu ćwiczenia, dystansu, mocy i pulsu. W tym celu przed rozpoczęciem programu

korzystamy z przycisku MODE, by wybrać programowaną funkcję, a następnie przyciskami

UP / DOWN programujemy jej wartość. Ustawiony w ten sposób program uruchamiamy

przyciskiem ST / STOP.

TWORZENIE WŁASNYCH PROGRAMÓW – USER. Możliwe jest zaprogramowanie

indywidualnego ćwiczenia w opcji USER. Programowaniu w tej opcji podlega każda minuta

trwania ćwiczenia ilustrowana na ekranie kolejną migotającą kolumną. Zmiany obciążenia (oporu pedałowania) dokonujemy przyciskami UP / DOWN. Przyciskiem MODE przechodzimy do kolejnej kolumny (kolejnej minuty naszego ćwiczenia). Zaprogramowany indywidualny profil ćwiczenia będzie zapamiętany i możliwy do odtworzenia na przyszłość.

PROGRAM KONTROLI PULSU – TARGET HR pozwala na odbywanie ćwiczeń

przy stałym, zaprogramowanym poziomie pulsu. Wartość obciążenia (oporu pedałowania)

będzie się zmieniać w trakcie ćwiczenia w sposób automatyczny, dostosowany do

zaprogramowanego poziomu pulsu. Zaprogramowanie pulsu następuje po naciśnięciu przycisku MODE i uaktywnieniu pola PULS, a następnie wprowadzeniu wartości pulsu przyciskami UP/DOWN.

ZAKOŃCZENIE ĆWICZEŃ PROGRAMOWANYCH. Zaprogramowane  ćwiczenie kończy się, gdy jedna z zaprogramowanych funkcji osiągnie swą wartość lub dojdzie do „0”.

Monitor emituje wówczas 8-mio sekundowy sygnał dźwiękowy i program zatrzymuje się.

Naciśnięcie przycisku ST / STOP ponownie uruchamia zakończony program nie zmieniając

jego parametrów.

Przerwanie ćwiczenia możliwe jest w dowolnym momencie jego trwania. Służy do tego

przycisk ST / STOP.

RECOVERY TEST

Rower wyposażony jest w funkcję „RECOVERY TEST”, która pozwala ćwiczącemu

na ocenę stopnia wytrenowania organizmu. Ocena stopnia wytrenowania wystawiana

jest na podstawie pomiaru czasu powrotu pulsu do jego wartości spoczynkowej po zakończeniu ćwiczenia. Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia należy przycisnąć

przycisk TEST i pozostawić na minutę obie dłonie na czujnikach pulsu. Rozpocznie

się odliczanie 1 minuty. Na monitorze aktywne będą tylko funkcje CZAS i PULS.

W polu pulsu wyświetlany będzie czas powrotu pulsu do wartości spoczynkowej.

Po upływie 1 min. komputer dokona porównania i wystawi ocenę stopnia wytrenowania

w skali F1 do F6, gdzie F1 – oznacza „celujący”, a F6 – „mierny”. Świadomość stopnia wytrenowania organizmu pozwala ćwiczącemu ustalić odpowiedni plan treningów,

prowadzący do poprawy kondycji. RECOVERY TEST jest dobrym źródłem obserwacji

jak w czasie kolejnych treningów zmienia się ocena wydolności fizycznej.

Naciśnięcie w trakcie testu przycisku TEST umożliwi rezygnację z testu i powrót monitora

do podstawowego menu.

W czasie wykonywania testu obie dłonie powinny spoczywać na czujnikach pulsu.

W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się „P” jako sygnał nieprawidłowego pomiaru.

POSŁUGIWANIE SIĘ CZUJNIKAMI POMIARU PULSU

Rower został wyposażony w czujniki pulsu R umieszczone na kierownicy – rys.5.

Pomiar dokonywany jest poprzez uchwycenie dłońmi obu czujników. Po chwili

na ekranie pojawi się symbol serca, a po kilku sekundach wyświetlony będzie odczyt.

Niewłaściwe uchwycenie czujników pulsu może spowodować zakłócenia pomiaru

pulsu. Jeżeli sygnał z czujników jest niedostateczny przez 16 sekund, wówczas na ekranie

pojawi się  << P>>. Inną przyczyną - poza złym uchwytem – braku odczytu pulsu może być rozłączenie się kabli X,Y. Należy sprawdzić stan połączenia.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Problem: Na ekranie możliwy jest tylko odczyt czasu.

Usuwanie: Sprawdź prawidłowość połączeń kabli.

Problem: Ekran monitora nie uaktywnia się lub niektóre jego segmenty są słabo widoczne.

Usuwanie: a/.Sprawdź, czy wtyczki zasilające przetwornika właściwie spoczywają

w gniazdach.

b/. Sprawdź wysokość napięcia prądu wychodzącego z przetwornika.

Problem: Niektóre elementy monitora są słabo widoczne lub nie wyświetlają się wcale,

a  na ekranie pojawiają się błędne informacje.

Usuwanie: a/. Sprawdzić kontakt pomiędzy elementami zasilania – wtyczkami i gniazdami.

b/. Upewnić się czy przewód M podłączony został do odpowiedniego

gniazda N.

c/. Jeżeli powyższe kroki nie doprowadziły do poprawy, należy wymienić

monitor.

Nie wystawiać monitora na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie monitora. Monitor nie jest wodoszczelny. Należy chronić go przed dostępem wody i nadmiernymi wstrząsami.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.