CNR-DC2  Instrukcja obsługi v1.0

Cyfrowy wysokościomierz Canyon Explorer

## CHARAKTERYSTYKA

# Wysokościomierz

- Zakres Wysokościomierza (-500 do 9000 metrów/ -1600 DO 29500 stóp), Rozdzielczość 1 metra / 1 stopy

- Maks. / Min. pamięć wysokościomierza

- Historia wysokościomierza i graficzne przedstawienie odczytu z ostatnich 12 godzin.

- Alarm wysokościomierza

- Stoper do 9 godz. 59 min 59.9 sek

- Całkowita wysokość przy przemieszczaniu się w górę lub w dół 44999 metrów / feet

# Barometr

- Zakres ciśnienia 300.0 hPa / mbar do 1100.0 hPa / mbar (8.84 inHg do 32.44 inHg)

- Rozdzielczość 0.1 hPa / mbar (0.01 inHg)

- Maks. / Min. pamięć ciśnienia

- Historia ciśnienia oraz graficzne przedstawienie z ostatnich 12 godzin.

- Elektroniczny zapis prognozy pogody (Sunny/Słonecznie, Slightly Cloudy/Lekkie zachmurzenie, Cloudy/Zachmurzenie, Rainy/Deszcz, Storm/Burza)

- Wskaźniki trendów ciśnienia.

# Termometr

- Termometr (-20   do +60  )

- Maks. / Min. pamięć termometru

# Wilgotnościomierz

- Względna Wilgotność (20% ~95%)

- Maks. / Min. pamięć względnej wilgotności.

# Odczyt Czasu

- Czas: Godziny, Minuty, Sekundy..

- Kalendarz: Rok, Dzień tygodnia, Miesiąc, Data, Automatyczny Kalendarz

- Budzik: 1 alarm dziennie

INSTALACJA BATERII

Zdejmij dekiel znajdujący się z tyłu urządzenia używając do tego małej monety. Zainstaluj baterię 3 V (CR2032) dodatnią polaryzacją skierowaną w stronę dekla i zamknij go (patrz Obrazek 1)

(Bateria 3V / CR2032)

# IKONY

Przycisk Przycisk wysokościomierza (A)

Barometra (D)

Przycisk ustawień (B)

Przycisk zegara

(C)
Ikony:

|  | Tryb wysokościomierza Tryb barometru Włączanie alertu wysokościomierza W górę W dół Jednostki barometru |  |  | Wyokość całkowita Tryb pamięci Pamięć maksymalna Pamięć minimalna Graficzne przedstawienie barometru Jednostki wysokościomierza |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - Okienko wyświetlania historii |
| --- | --- |

|  | - Wilgotność |  | - Pamięć maksymalna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Temperatura |  | - Pamięć minimalna |
|  | - Budzik |  | - Tryb zegara |
|  | - Tryb stopera |  |  |

|  |  | - Okno prognozy pogody |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Wskaźnik ciśnienia |  |  |
|  | - Niski poziom baterii |  |  |

WEJŚCIE DO INNEGO TRYBU

| BAROMETR TRYB NORMALNY. |
| --- |
| ZEGAR TRYB NORMALNY |  | WYSOKOŚCIOMIERZ TRYB NORMALNY |

# USTAWIANIE KOMPUTERA

- Naciśnij przycisk A lub ponownie zainstaluj baterię.

# Wybór jednostki wysokościomierza ( Metry/ Stopy )

  - Zaraz po włączeniu, mrugać zaczną jednostki “m”.

  - Aby wybrać m (Metry) lub ft (Stopy), wciśnij przycisk B, a następnie potwierdź przyciskiem C

# Ustawienia jednostki barometru ( mb / hPa/ inHg )

1. Po ustawieniu jednostki wysokościomierza, mrugać zaczną jednostki “mb / hPa”.

2. Aby wybrać mb/hPa lub inHg, wciśnij przycisk B, a następnie potwierdź przyciskiem C.

Ustawienia jednostki temperatury

- Po ustawieniu jednostki barometru, mrugać zaczną cyfry Celsiusa.

- Aby wybrać C lub F, wciśnij przycisk B, a następnie potwierdź przyciskiem C.

# Ustawienie zegara i budzika

● CZAS

- Wciśnij przycisk C, aby wejść do trybu Czasu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk C dopóki nie zaczną mrugać 12/24. Zmień na tryb 12 lub 24 godzinny wciskając przycisk B i potwierdzając przyciskiem C.

2. Kontynuuj ustawianie poprawnego czasu przyciskami B     oraz C.

● KALENDARZ

- Wciśnij przycisk C, aby wejść do trybu kalendarza, wciśnij i przytrzymaj dopóki nie zacznie mrugać 04 (Rok), zmień na właściwy rok używając przycisku B.

- Kontynuuj ustawianie Miesiąca i Daty używając przycisków B i C.

- Dzień tygodnia będzie automatycznie wyliczony i wyświetlony.

● BUDZIK

Wciśnij przycisk C, aby wejść do trybu Alarmu, w lewym górnym rogu pojawi się ikonka budzika.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk C dopóki nie zacznie mrugać cyfra godzin, wciśnij przycisk B oraz C, aby ustawić godzinę i minuty.

- Po ustawieniu godziny budzenia, wciśnij przycisk B, aby uaktywnić funkcję budzenia. W lewym dolnym rogu pojawi się ikona dzwonka .

- Aby wyłączyć funkcję budzika wciśnij przycisk B.

● BAROMETR

Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu Barometru.

### Barometr oraz dostosowanie stanów pogody

Aby dopasować barometr oraz stany pogody, musi nastąpić prawidłowa inicjalizacja funkcji prognozy pogody.

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do normalnego trybu i ponownie wciśnij przycisk D. Cyfry barometru zaczną mrugać.

- Wciśnij przycisk B, aby dokonać ustawień oraz przycisk D, aby potwierdzić.

- Powtórz krok 3, aby wprowadzić prawidłowe cyfry.

- Po ustawieniu wartości barometru, wciśnij przycisk B, aby wybrać inny stan, a następnie wciśnij przycisk D, aby potwierdzić.

# Prognoza pogody

1.     Jednostka posiada umiejętność przewidywania zmian ciśnienia     atmosferycznego oraz pogody na najbliższe 8 godzin.

- Prognoza pogody przewidziana będzie na najbliższe 8 godzin. Nie oznacza to, że wskaże aktualną pogodę.

- Dokładność wszystkich generalnych prognoz bazujących na technologii  pomiaru ciśnienia wynosi ok. 70%, nie możne w związku z tym być odpowiedzialna za niedogodności spowodowane niewłaściwym odczytem.

W zależności od wahań atmosferycznych, zmiana ciśnienia będzie wskazywać, czy pogoda będzie lepsza ( Obrazek 1 UP/GÓRA), bez zmian ( Obrazek 2 Stable/Stała ), czy też gorsza ( Obrazek 3 Down/Dół ). Istnieje 5 różnych stanów pogody: Sunny/Słonecznie, Slightly Cloudy/Lekkie zachmurzenie, Cloudy/Zachmurzenie, Rainy/Deszcz oraz Storm/Burza

Fig. 1                                            Fig. 2                                     Fig. 3

(Zmiana na lepszą pogodę)  (Bez zmian)           (Zmiana na gorszą pogodę)

Słonecznie                      Lekkie zachmurzenie         Zachmurzenie

Deszczowo                                   Burza

# BAROMETR

Maksimum i Minimum

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu Pamięci.

- Na wyświetlaczu automatycznie zostanie pokazana maksymalne i minimalne wskazanie barometru.

- Aby zresetować pamięć, wciśnij i przytrzymaj przycisk B. W tym samym czasie zresetuje się także pamięć wilgotnościomierza.

- Wciśnij przycisk D, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach.

### Tabela ciśnienia atmosferycznego

- Wciśnij przycisk D, aby wejść do trybu Tabeli Bar Chart

- Tabela ciśnienia atmosferycznego rejestruje zmiany z ostatnich 12 godzin. Będą one pojawiały się na wyświetlaczu automatycznie. Godziny historii:

0 H = Aktualnie

- 1 H = Ostatnia godzina

- 2 H = Ostatnie 2 godziny

- 3 H = Ostatnie 3 godziny

- 6 H = Ostatnie 6 godzin

- 12 H = Ostatnie 12 godzin

3. Aby zresetować wyniki, wciśnij i przytrzymaj przycisk B.

4. Wciśnij przycisk D, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach.

# WYSOKOŚCIOMIERZ

Wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu wysokościomierza.

# Ustawianie wysokości

- Najdokładniejsze wskazanie będzie następowało, kiedy wysokość będzie regularnie sprawdzana i uaktualniana.

- Wciśnij przycisk A, aby wejść do normalnego trybu, następnie ponownie wciśnij przycisk A. Cyfry wysokościomierza zaczną mrugać.

- Wciśnij przycisk B, aby ustawić wysokość, a następnie wciśnij przycisk A, aby potwierdzić.

4. Powtórz krok 3, aż do uzyskania właściwego ustawienia.

Zerowanie wysokości (Poziom morza)

Aby ustawić wysokość na poziom morza, wciśnij przycisk A w celu wejścia do normalnego trybu.

Przytrzymaj ponownie przycisk A, aż wszystkie cyfry będą wskazywać zero.

# Maksimum i Minimum

Wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu Pamięci.

- Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się odczyt maksymalnej i minimalnej wysokości.

- Aby zresetować pamięć, wciśnij i przytrzymaj przycisk B. W tym samym czasie zostanie także zresetowana pamięć wilgotnościomierza oraz termometru.

4. Wciśnij przycisk A, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie   wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach.

# Tabela baryczna wysokościomierza

1. Wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu Tabeli Bar Chart.

2. Tabela ciśnienia atmosferycznego rejestruje zmiany z ostatnich 12 godzin. Będą one pojawiały się na wyświetlaczu automatycznie. Godziny historii:

0 H = Aktualnie

- 1 H = Ostatnia godzina

- 2 H = Ostatnie 2 godziny

- 3 H = Ostatnie 3 godziny

- 6 H = Ostatnie 6 godzin

- 12 H = Ostatnie 12 godzin

3. Aby zresetować wyniki, wciśnij i przytrzymaj przycisk B.

4. Wciśnij przycisk A, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach.

# Całkowita różnica wysokości

1. Wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu wysokościomierza.

2. Aby rozpocząć przemieszczenie, wciśnij przycisk B w celu uruchomienia odliczania przemieszczenia. Automatycznie pojawi się wskazanie całkowitej pokonanej wysokości.

3.	Aby zakończyć przemieszczenie, wciśnij ponownie przycisk B w celu zatrzymania odliczania przemieszczenia. Automatycznie zatrzyma się naliczanie całkowitej pokonanej wysokości.

4.	Aby odczytać wartość całkowitej pokonanej wysokości, wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu  Całkowitej Różnicy Wysokości. Następnie wciśnij przycisk B, aby wybrać całkowitą różnicę wysokości: dodatnią  lub ujemną

5.	Wciśnij przycisk A, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach.

Wysokość

Czas
Od    do    (całkowita wysokość )

Całkowita wysokość  przy przemieszczaniu się w górę d1+d2+d3

Od  do  (całkowita strata )

Całkowita wysokość przy przemieszczaniu się w dółd5+d6+d7

# Alarm Wysokościomierza

1. Wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu Alarmu wysokościomierza.

2. Aby ustawić  celowaną wysokość do włączenia alarmu, wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż cyfry zaczną mrugać.

3. Wciśnij przycisk B, aby ustawić wysokość, a następnie przycisk A, aby potwierdzić.

4. Powtórz krok 3, aż do uzyskania właściwego wskazania.

5. Po ustawieniu wysokości dla alarmu, wciśnij przycisk B, aby uaktywnić albo wyłączyć alarm.

6. Przy osiągnięciu górnej planowanej wysokości, alarm wysokościomierza będzie piszczał przez 1 minutę i mrugać będzie ikona UP/GÓRA. Podobnie przy osiągnięciu dolnej ustawionej wysokości, alarm będzie piszczał przez minutę oraz mrugać będzie ikona DOWN/DÓŁ.

7. Aby odczytać ustawioną wysokość oraz ustawianie alarmu, wciśnij przycisk A, aby wejść do trybu. Następnie wciśnij przycisk A, aby wyjść lub pozostaw urządzenia, aby samoczynnie wróciło do Normalnego trybu po 30 sekundach..

# WILGOTNOŚCIOMIERZ

1. Wbudowany czujnik mierzy oraz pokazuje na wyświetlaczu panującą wilgotność.

2. W celu wywołania maksymalnej i minimalnej pamięci, wciśnij przycisk D.

3. Aby zresetować pamięć wciśnij i przytrzymaj przycisk B. W tym samym czasie zresetowana będzie także pamięć barometru.

# Termometr

1. Wbudowany czujnik mierzy oraz pokazuje na wyświetlaczu panującą temperaturę.

2. W celu wywołania maksymalnej i minimalnej pamięci, wciśnij przycisk D.

3. Aby zresetować pamięć wciśnij i przytrzymaj przycisk B. W tym samym czasie zresetowana będzie także pamięć barometru.

# WAŻNE UWAGI

WYSOKOŚCIOMIERZ

- Niestety ciśnienie barometryczne wpływa na wszystkie wysokościomierze (chyba, że są urządzeniami GPS lub podobnymi) ponieważ dzięki temu można obliczać wysokość.

- Aby obejść wpływ efektu barometrycznego na wysokościomierz, uaktualniaj go, kiedy będziesz na znanych Ci wysokościach lub też zeruj go na poziomie morza.

### WILGOTNOŚCIOMIERZ

- Wilgotnościomierz pokazuje wilgotność wewnątrz obudowy. Ma więc na nią wpływ Twoje ciało.

- Aby wyświetlić aktualną wilgotność, urządzenie powinno być wyjęte z ręki na 15-30 minut I nie powinno być wystawione na działanie promieni słonecznych.

TERMOMETR

- Termometr wskazuje temperaturę wewnątrz obudowy. Ma więc na nią wpływ Twoje ciało.

Aby wyświetlić aktualną temperaturę, urządzenie powinno być wyjęte z ręki na 15-30 minut I nie powinno być wystawione na działanie promieni słonecznych.

NISKI POZIOM BATERII

Gdy zauważysz niski poziom baterii, zmień ją. Warunkiem prawidłowej pracy wysokościomierza jest dobra bateria. Bateria oraz pomiar napięcia ma wpływ na dokładność czujnika.