PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW

Globalne centrum informacyjne	+358 2 284 11 60

Suunto USA	+1 (800) 543-9124

Suunto Kanada	+1 (800) 776-7770

Witryna Suunto w sieci Web	www.suunto.com

PRAWA AUTORSKIE

Ta publikacja i jej zawartość zostały zastrzeżone przez firmę Suunto Oy.

Suunto, Wristop Computer, Suunto Bike Pod, Replacing Luck i odpowiednie znaki logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Suunto Oy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent podjął wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnego zakresu i zgodności publikowanych informacji ze stanem faktycznym, jednak nie udziela jawnych lub domniemanych gwarancji dotyczących informacji zamieszczonych w tej publikacji.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.

# 1.	WPROWADZENIE

Suunto Bike POD jest akcesorium dla komputerów naręcznych Suunto t3, Suunto t4 lub Suunto t6. Ten lekki, bezprzewodowy czujnik do pomiaru prędkości i odległości, łączący nowe funkcje pomiarowe ze szczegółową analizą tętna i treningu przy użyciu komputera naręcznego, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi specyficznych dla kolarzy.

Suunto Bike POD wykonuje pomiary prędkości i odległości podczas jazdy na rowerze, korzystając z zależności między obwodem koła i prędkością obrotową. Pomiary są wykonywane w ławy sposób i z odpowiednią precyzją pod warunkiem, że czujnik jest prawidłowo skalibrowany.

Suunto Bike POD dodaje nowe funkcje do komputera naręcznego Suunto t3, t4 lub t6. Po nawiązaniu połączenia z czujnikiem Bike POD komputer wyświetla aktualną prędkość, odległość od punktu początkowego i długość okrążenia. Ponadto czasy okrążeń są zapisywane automatycznie zgodnie z odległością określoną przez użytkownika, alarmy są włączane po przekroczeniu maksymalnego lub minimalnego limitu prędkości i dostępna jest funkcja obliczania interwałów treningu na podstawie odległości.

UWAGA: Funkcje komputera naręcznego związane z korzystaniem z czujnika Suunto Bike POD omówiono w podręcznikach użytkownika Suunto t3, t4 i t6. Najnowsze wersje podręczników można pobrać z witryny www.suunto.com/training w sieci Web.

# 2.	PRZYGOTOWANIE CZUJNIKA

## 2.1.	NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA Z BIKE POD

Przed skorzystaniem z czujnika Suunto Bike POD należy nawiązać połączenie z komputerem naręcznym Suunto. Ten proces jest podobny do strojenia radioodbiornika. Aby słuchać określonej stacji radiowej, należy wybrać odpowiednią częstotliwość. Podobnie, aby korzystać z komputera naręcznego Suunto i określonego czujnika Bike POD, należy nawiązać połączenie między tymi urządzeniami. Jest to konieczne tylko wówczas, gdy czujnik Bike POD jest używany po raz pierwszy.

Aby nawiązać połączenie między Bike POD i komputerem naręcznym Suunto:

1.	Wyjmij baterię z urządzenia Bike POD.

2.	Zewrzyj metalowym przedmiotem złącza – i + w zasobniku na baterie urządzenia POD, na przykład przy użyciu śrubokrętu, noża lub spinacza do papieru.

3.	W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przejdź do ustawień trybu treningu i wybierz Pair a POD, a następnie Bike.

W przypadku Suunto t6 przejdź do menu treningowego i wybierz Pair, a następnie Bike POD (numer seryjny 50500000 lub większy) lub Spd sens (numer seryjny 50499999 lub mniejszy). Wyświetlany jest komunikat „TURN ON NEW DEVICE”.

4.	Włóż baterię do urządzenia i poczekaj na potwierdzenie.

5.	Suunto t3 lub t4 wyświetla komunikat „Paired”, a w przypadku błędu połączenia ponownie wyświetla menu Pair a POD.

Suunto t6 wyświetla komunikat „PAIRING COMPLETE”, a w przypadku błędu połączenia „NO DEVICES FOUND” w ciągu 30 sekund.

6.	Jeżeli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, zamknij pokrywę baterii. W przypadku błędu wyjmij baterię i powtórz kroki 2–5. Jeżeli mimo to połączenie nie zostanie nawiązane, upewnij się, że żadne aktywne nadajniki ANT, takie jak pasy z czujnikami tętna, nie znajdują się w pobliżu, i powtórz kroki 2–5.

Po nawiązaniu połączenia można przeglądać informacje dotyczące prędkości i odległości w trybie pomiaru prędkości/odległości podczas przemieszczania się.

Jeżeli konieczne jest skorzystanie z Suunto t6 (numer seryjny 50499999 lub mniejszy) równocześnie z Bike POD i Foot POD, firma Suunto oferuje nieodpłatnie aktualizację urządzenia w najbliższym centrum serwisowym Suunto po okazaniu dowodu zakupu i opłaceniu przesyłki do centrum serwisowego.

Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji centrów serwisowych Suunto, należy odwiedzić witrynę www.suunto.com w sieci Web.

## 2.2.	INSTALACJA I WYMIANA BATERII

1.	Otwórz pokrywę baterii przy użyciu monety.

2.	W przypadku wymiany baterii wyjmij zużytą baterię.

3.	Włóż nową baterię do urządzenia, tak aby biegun dodatni był skierowany w górę, i zamknij pokrywę baterii.

UWAGA: Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić wodoszczelność urządzenia Bike POD. Należy sprawdzić stan uszczelki pokrywy zawsze podczas wymiany baterii i wymienić pokrywę w przypadku uszkodzenia uszczelki. Nieprawidłowa wymiana baterii może być przyczyną anulowania gwarancji.

UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub oparzenia, nie wolno deformować, dziurawić lub wrzucać baterii do ognia. Urządzenie POD jest zasilane przy użyciu baterii CR2032. Należy używać wyłącznie baterii tego typu. Zużyte baterie należy przekazywać do recyklingu lub likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 3.	KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA BIKE POD

Dostępne są dwa modele. Universal Suunto Bike POD jest optymalny w każdej sytuacji i przystosowany do mocowania na wszystkich rowerach. Suunto Road Bike POD jest wyposażony w szybkozłącza i również może być mocowany na wszystkich rowerach, jednak jest szczególnie użyteczny w przypadku szosowej jazdy na rowerze.

## 3.1.	INSTALACJA UNIVERSAL SUUNTO BIKE POD

### 3.1.1.	PAKIET UNIVERSAL BIKE POD

- Bike POD (1)

- Magnes (2)

- 2 opaski do przewodów (3)

- Uchwyt dla komputera naręcznego (4)

### 3.1.2.	INSTALACJA UCHWYTU MAGNESU

Umieść magnes na szprysze po prawej stronie koła. Magnes powinien być skierowany w stronę Bike POD.

Uwaga: Jeżeli używane jest koło z dodatkowymi płaskimi szprychami, należy odciąć końcówki na uchwycie magnesu.

### 3.1.3.	INSTALACJA BIKE POD

1.	Włóż taśmy mocujące przewody do odpowiednich szczelin od strony czujnika Bike POD. Zakończenie taśmy musi być maksymalnie wsunięte do szczeliny.

2.	Umieść czujnik Bike POD na prawej części przednich widełek roweru (Bike POD musi być zwrócony do przodu). Zamknij taśmy, nie dociskając ich.

3.	Dostosuj położenie czujnika Bike POD, tak aby centrum magnesu było ustawione zgodnie z jedną ze strzałek na czujniku. Odległość między magnesem i czujnikiem powinna być mniejsza niż 10 mm.

4.	Dociśnij taśmy mocujące przewody i odetnij zbędne odcinki.

5.	Zamocuj uchwyt komputera naręcznego na kierownicy, tak aby płaska część była skierowana w górę. Umieść komputer Suunto na wsporniku.

## 3.2.	INSTALACJA SUUNTO ROAD BIKE POD

### 3.2.1.	PAKIET SUUNTO ROAD BIKE POD

- Road Bike POD składający się z osi (1), dźwigni szybkozłącza (2) i nakrętki (3)

- Magnes (4)

- Wspornik komputera naręcznego (5)

### 3.2.2.	INSTALACJA DŹWIGNI BLOKUJĄCEJ/BIKE POD

1.	Zamocuj dźwignię szybkozłącza na piaście koła, tak aby dźwignia były skierowana w lewo (w prawo, jeżeli używane są hamulce tarczowe). Zamknij dźwignię, ustawiając ją poziomo i zwróconą do tyłu (±45°).

2.	Dostosuj naprężenie przy użyciu nakrętki regulacyjnej, tak aby uzyskać odpowiedni nacisk po ustawieniu dźwigni w położeniu zamkniętym („CLOSE”). Skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, aby uzyskać więcej informacji.

3.	Jeżeli dźwignia blokująca jest przesuwana do położenia „CLOSE” zbyt łatwo, koło nie jest prawidłowo zamocowane. W takim przypadku należy ustawić dźwignię w położeniu „OPEN” i dokręcić nakrętkę, aby zwiększyć nacisk.

4.	Ustaw dźwignię w położeniu „CLOSE”.

5.	Zawsze upewnij się, że nakrętka jest dostatecznie dokręcona. Zakończenie osi nie powinno znajdować się głębiej niż 2 mm wewnątrz nakrętki.

6.	Zamocuj wspornik komputera naręcznego Suunto na kierownicy, tak aby płaska część była skierowana w górę. Umieść komputer Suunto z serii t w uchwycie. (Zob. rysunek w punkcie 5 w rozdz. 3.1.3).

### 3.2.3.	INSTALACJA UCHWYTU MAGNESU

Ustaw uchwyt magnesu na szprysze koła, tak aby przesuwał się przed jednym ze znaczników na dźwigni. Magnes powinien być zwrócony w kierunku czujnika Bike POD.

- Piasta koła (1)

- Magnes (2)

- Bike POD (3)

## 3.3.	WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Czujnik Bike POD jest włączany automatycznie wówczas, gdy magnes na szprysze przesuwa się obok czujnika tzn. przednie koło obraca się, a następnie pozostaje aktywny podczas jazdy na rowerze i przez pół godziny po zakończeniu odbierania przez czujnik sygnałów magnesu.

## 3.4.	POŁĄCZENIE

Aby korzystać z czujnika Bike POD, należy nawiązać połączenie z komputerem naręcznym. Ten proces jest podobny do strojenia radioodbiornika. Aby słuchać określonej stacji radiowej, należy włączyć radioodbiornik. Podobnie, aby umożliwić odbieranie sygnału czujnika Bike POD przez komputer, należy zawsze nawiązać połączenie między tymi urządzeniami.

1.	Obróć przednie koło, tak aby magnes został przesunięty obok czujnika Bike POD.

2.	W przypadku Suunto t6 wybierz Connect w menu Speed/Distance.

W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przełącz do trybu treningu.

3.	Komputer naręczny informuje o wykryciu czujnika Bike POD.

Suunto t3 lub Suunto t4: Jeżeli wystąpił błąd połączenia, komunikat „Searching” jest usuwany z dolnego wiersza wyświetlacza i ponownie wyświetlane są wybrane uprzednio informacje opcjonalne. W takim wypadku należy ponownie obrócić przednie koło, aby upewnić się, że czujnik Bike POD jest aktywny, i spróbować ponownie.

Suunto t6: Jeżeli wystąpił błąd połączenia wyświetlany jest komunikat „NO DEVICES FOUND”. W takim wypadku należy ponownie obrócić przednie koło, aby upewnić się, że czujnik Bike POD jest aktywny, i spróbować ponownie.

## 3.5.	KALIBRACJA

Czujnik Bike POD mierzy prędkość roweru i odległość na podstawie obrotów przedniego koła. Komputer naręczny musi więc korzystać ze współczynnika kalibracji uwzględniającego wymiary koła.

Aby określić współczynnik kalibracji, należy zmierzyć obwód opony lub skalibrować czujnik Bike POD przy użyciu znanej odległości.

### 3.5.1.	Manualny pomiar obwodu

1.	Ułóż taśmę mierniczą na podłodze.

2.	Usiądź na rowerze i przejedź wzdłuż taśmy mierniczej, tak aby wykonać co najmniej jeden pełny obrót koła.

3.	Zmierz przebytą odległość z dokładnością milimetra.

4.	Podziel obwód przez 2050 (na przykład 2096/2050 = 1,022439 = 1,022).

5.	Skonfiguruj współczynnik kalibracji w komputerze Suunto z serii t. Zobacz punkty 2 do 5 w rozdz. 3.5.3.

### 3.5.2.	Kalibracja czujnika Bike POD przy użyciu znanej odległości

1.	W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przełącz do trybu treningu.

W przypadku Suunto t6 wybierz Connect w menu Speed/Distance.

2.	Resetuj pomiar odległości na linii początkowej.

3.	W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 naciśnij przycisk Start/Stop w trybie treningu.

W przypadku Suunto t6 naciśnij przycisk Start/Stop w trybie pomiaru prędkości/odległości.

4.	Przejedź rowerem znaną odległość.

5.	Naciśnij przycisk Start/Stop, aby zakończyć pomiar.

6.	Wybierz Calibrate w trybie pomiaru prędkości/odległości.

7.	Wybierz Bike POD i zastąp wynik pomiaru prawidłową odległością.

### 3.5.3.	Kalibracja czujnika Bike POD przy użyciu tabeli współczynników

Czujnik Bike POD można również skalibrować przy użyciu tabeli współczynników. Dane w tabeli uzyskano od różnych producentów opon i organizacji European Tire and Rim Technical Organisation. Na skutek różnic ciśnienia w oponach, bieżników i metod pomiarowych tabela zawiera tylko przybliżone wartości.

1.	Sprawdź rozmiar opony i wybierz odpowiedni współczynnik kalibracji z tabeli (zob. dodatek).

2.	W menu Speed/Distance wybierz Calibrate.

3.	Wybierz Bike POD.

4.	Wybierz Cal. (tylko t6).

5.	Wybierz odpowiedni współczynnik kalibracji, korzystając z przycisków Zwiększ/Zmniejsz.

Suunto t3	Suunto t6

i Suunto t4

# 4.	PROGRAM SUUNTO TRAINING MANAGER

Podczas korzystania z urządzenia Suunto Bike POD dane dotyczące prędkości i odległości są rejestrowane przez komputer naręczny Suunto. Te dane mogą być wyświetlane w formie graficznej i szczegółowo analizowane przy użyciu programu Suunto Training Manager dostarczanego razem z Suunto t6 oraz opcjonalnie z Suunto t3 i Suunto t4. Najnowszą wersję programu Suunto Training Manager można nieodpłatnie pobrać z witryny www.suunto.com w sieci Web.

# 5.	Specyfikacje techniczne

- Waga:

- Universal Bike POD: 18 g (włącznie z baterią i magnesem)

- Road Bike POD: 69 g (włącznie z 72 g włącznie z osią, baterią i magnesem; dodatkowo ok. 10 g w przypadku szybkozłącza)

- Wodoszczelność: 10 m

- Temperatura (użytkowanie): –20°C do +60°C

- Bateria wymieniana przez użytkownika: 3V CR2032

- Zasięg: maks. 10 m

- Precyzja: po kalibracji zazwyczaj większa niż 1%

- Częstotliwość: 2,465 GHz zgodnie z ANT

- Wydajność baterii: maks. 300 godz. (przy 20°C)

# 6.	Własność intelektualna

## 6.1	PRAWA AUTORSKIE

Ta publikacja i jej zawartość zostały zastrzeżone przez firmę Suunto Oy i powinny być wykorzystywane wyłącznie przez klientów jako źródło informacji dotyczących obsługi produktów Suunto.

Treść podręcznika nie powinna być rozpowszechniana lub używana do innych celów i/lub publikowana lub powielana bez zgody firmy Suunto Oy w formie pisemnej.

Producent podjął wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnego zakresu i zgodności publikowanych informacji ze stanem faktycznym, jednak nie udziela jawnych lub domniemanych gwarancji dotyczących informacji zamieszczonych w tej publikacji. Treść podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualną wersję dokumentacji można pobrać z witryny www.suunto.com.

© Suunto Oy 7/2006

## 6.2.	ZNAKI TOWAROWE

Suunto i Replacing Luck są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Suunto t3, Suunto t4, Suunto t6, Suunto Bike POD, Suunto Road Bike POD oraz inne nazwy produktów i marek Suunto są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Inne nazwy produktów i firm są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

# 7.	Zastrzeżenia

## 7.1.	OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań związanych z rekreacją. Suunto Bike POD nie powinien być używany do pomiarów, w przypadku których wymagana jest duża precyzja (zastosowania specjalistyczne lub przemysłowe).

## 7.2.	SYMBOL CE

Symbol CE oznacza zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC i 99/5/EEC.

## 7.3.	STANDARD ICES

To urządzenie cyfrowe klasy [B] jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

## 7.4.	ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI KOMISJI FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC, dotyczącą limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B. To wyposażenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie radiowe. Jeżeli urządzenie nie jest zainstalowane lub użytkowane zgodnie z instrukcjami, może być przyczyną szkodliwych zakłóceń komunikacji z wykorzystaniem fal radiowych. Producent nie gwarantuje, że zakłócenia nie będą występować w określonych warunkach. Jeżeli wyposażenie powoduje szkodliwe zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy zmienić jego położenie.

Jeżeli nie można usunąć usterki, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Suunto lub innym wykwalifikowanym personelem technicznym. Urządzenie może być użytkowane, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1.	Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń

2.	Urządzenie jest odporne na szkodliwe zakłócenia zewnętrzne.

Naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez personel serwisowy autoryzowany przez firmę Suunto. Nieautoryzowane naprawy spowodują unieważnienie gwarancji.

Po przeprowadzeniu odpowiednich testów uznano urządzenie za zgodne ze standardami komisji FCC. Przeznaczone dla użytku domowego lub biurowego.

OSTRZEŻENIE FCC: Zgodnie z przepisami komisji FCC zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Suunto Oy, mogą spowodować anulowania autoryzacji do korzystania z tego urządzenia.

## 7.5.	OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM ISO 9001

W przypadku uszkodzenia produktu w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu na skutek wad w zakresie materiałów lub wykonania firma Suunto Oy nieodpłatnie naprawi lub wymieni uszkodzone podzespoły, korzystając z nowych lub regenerowanych podzespołów.

Gwarancja zostanie przedłużona tylko w przypadku usterek zgłoszonych przez oryginalnego nabywcę i dotyczy wyłącznie uszkodzeń wynikających z wad w zakresie materiałów lub wykonania, występujących w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

W zakresie gwarancji nie uwzględniono baterii, wymiany baterii, uszkodzeń lub usterek wynikających z wypadków, nieprawidłowego zastosowania, zaniedbania, modyfikacji, użytkowania produktu niezgodne z publikowanymi specyfikacjami lub innych okoliczności, które nie zostały opisane w niniejszej gwarancji.

Producent nie udziela żadnych innych jawnych gwarancji.

Klient jest uprawniony do zgłaszania żądań dotyczących napraw gwarancyjnych do działu obsługi klientów firmy Suunto Oy.

Firma Suunto Oy i jej filie, niezależnie od okoliczności, nie będą ponosić odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe straty poniesione w związku z użytkowaniem tego produktu. Firma Suunto Oy i jej filie nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku strat lub roszczeń stron trzecich zgłoszonych w związku z użytkowaniem tego urządzenia.

System kontroli jakości stosowany przez firmę Suunto uzyskał certyfikat organizacji Det Norske Veritas, potwierdzający zgodność wszystkich operacji firmy SUUNTO Oy ze standardem ISO 9001 (certyfikat nr 96-HEL-AQ-220).

## 7.6.	SERWIS

Jeżeli konieczne jest zgłoszenie roszczeń związanych z gwarancją, należy zwrócić produkt (fracht zapłacony z góry) do sprzedawcy autoryzowanego przez firmę Suunto, zobowiązanego do naprawy lub wymiany produktu. Należy podać nazwisko i adres, okazać dowód zakupu i/lub serwisową kartę rejestracyjną, zależnie od wymagań obowiązujących w danym kraju. Po przyjęciu zgłoszenia produkt zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony, a następnie zwrócony w uzasadnionym terminie przez autoryzowanego sprzedawcę produktów firmy Suunto pod warunkiem, ze odpowiednie części zamienne będą dostępne w magazynie. Wszelkie naprawy, które nie zostały uwzględnione w zakresie gwarancji, będą wykonywane na koszt właściciela. Niniejsza gwarancja nie może być cedowana przez właściciela urządzenia. Aby zlokalizować lokalnego dystrybutora firmy Suunto, skorzystać z witryny www.suunto.com.

# 8.	Likwidacja zużytego URZĄDZENIA

Zużyte urządzenie należy likwidować zgodnie z przepisami dotyczącymi wyposażenia elektronicznego. Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Można przekazać urządzenie do najbliższego przedstawiciela firmy Suunto.

ZAŁĄCZNIK

| Rozmiar opony [ETRTO] | Rozmiar opony [cale] | Obwód [mm] | Współczynnik kalibracji |
| --- | --- | --- | --- |
| 44-288 | 14 x 1,75 | 1055 | 0,515 |
| 40-330 | 16 x 1,50 | 1185 | 0,578 |
| 47-305 | 16 x 1,75 | 1195 | 0,583 |
| 40-355 | 18 x 1,50 | 1340 | 0,654 |
| 47-355 | 18 x 1,75 | 1350 | 0,659 |
| 47-406 | 20 x 1,75 | 1515 | 0,739 |
| 37-451 | 20 x 1-3/8 | 1615 | 0,788 |
| 37-484 | 22 x 1-3/8 | 1770 | 0,863 |
| 40-484 | 22 x 1-1/2 | 1785 | 0,871 |
| 25-507 | 24 x 1 | 1753 | 0,855 |
| 28-520 | 24 x 1-1/8 | 1795 | 0,876 |
| 32-547 | 24 x 1-1/4 | 1905 | 0,929 |
| 47-507 | 24 x 1,75 | 1890 | 0,922 |
| 54-507 | 24 x 2,00 | 1925 | 0,939 |
| 54-507 | 24 x 2,125 | 1965 | 0,959 |
| 22-559 | 26 x 7/8 | 1920 | 0,937 |
| 30-559 | 26 x 1,25 | 1953 | 0,953 |
| 28-584 | 26 x 1-1/8 | 1970 | 0,961 |
| 37-590 | 26 x 1-3/8 | 2068 | 1,009 |
| 37-584 | 26 x 1-1/2 | 2100 | 1,024 |
| 37-559 | 26 x 1,40 | 2005 | 0,978 |
| 40-559 | 26 x 1,50 | 2010 | 0,980 |
| 44-559 | 26 x 1,75 | 2023 | 0,987 |
| 47-559 | 26 x 1,95 | 2050 | 1,000 |
| 50-559 | 26 x 2,00 | 2055 | 1,002 |
| 54-559 | 26 x 2,10 | 2068 | 1,009 |
| 54-559 | 26 x 2,125 | 2070 | 1,010 |
| 57-559 | 26 x 2,35 | 2083 | 1,016 |
| 75-559 | 26 x 3,00 | 2170 | 1,059 |
| 25-630 | 27 x 1 | 2145 | 1,046 |
| 25-630 | 27 x 1-1/8 | 2155 | 1,051 |
| 32-630 | 27 x 1-1/4 | 2161 | 1,054 |
| 37-630 | 27 x 1-3/8 | 2169 | 1,058 |
| 35-590 | 650 x 35A | 2090 | 1,020 |
| 38-571 | 650 x 38A | 2125 | 1,037 |
| 38-571 | 650 x 38B | 2105 | 1,027 |
| 18-622 | 700 x 18C | 2070 | 1,010 |
| 19-622 | 700 x 19C | 2080 | 1,015 |
| 20-622 | 700 x 20C | 2086 | 1,018 |
| 23-622 | 700 x 23C | 2096 | 1,022 |
| 25-622 | 700 x 25C | 2105 | 1,027 |
| 28-622 | 700 x 28C | 2136 | 1,042 |
| 30-622 | 700 x 30C | 2170 | 1,059 |
| 32-622 | 700 x 32C | 2155 | 1,051 |
| 19-632 | 700C Tub | 2130 | 1,039 |
| 35-622 | 700 x 35C | 2168 | 1,058 |
| 38-622 | 700 x 38C | 2180 | 1,063 |
| 40-622 | 700 x 40C | 2200 | 1,073 |

SYSTEM REKLAMACYJNY

SUUNTO SERVICE REQUEST

- System reklamacyjny Suunto Service Request umożliwia klientom końcowym (konsumentom) oraz sklepom detalicznym, wysłanie reklamowanego komputera naręcznego do autoryzowanego serwisu Suunto z każdego miejsca w Europie, jak również z USA.

- Skorzystanie z systemu możliwe jest poprzez stronę internetową firmy Suunto www.suunto.com, wchodząc kolejno w zakładki: Customer Service, Suunto Service Request.

- Warunkiem skorzystania z systemu reklamacyjnego Suunto Service Request jest dostęp do Internetu, drukarki oraz posiadanie adresu e-mail.

- Gwarancja na zegarki Suunto (Wristop Computers) jest ważna 2 lata od daty zakupu.

- Świadectwem gwarancji jest podstemplowana przez sprzedający sklep karta gwarancyjna, umieszczona na ostatniej stronie instrukcji, z datą zakupu.

- Serwis Suunto zapewnia 7-mio dniowy okres od dostarczenia sprzętu do serwisu do momentu jego wydania do klienta w wypadku serwisu gwarancyjnego i 14-to dniowy w wypadku serwisu bez gwarancji.

- Zaleca się przed wysyłką do serwisu Suunto, zapakowanie produktu w bezpieczny sposób, by ochronić go przed uszkodzeniami podczas transportu.

- Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego nie zaleca się używania polskich znaków (tj.: ą, ę, ż, ź, ś,ć,ó)

- Numer do kuriera DHL to (042) 6 345 345

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

- Zgłoszenie reklamacji przez klienta możliwe jest poprzez stronę www.suunto.com, wchodząc kolejno w zakładki Customer Service, Suunto Service Request.

- Krok pierwszy: Wejście w zakładkę „Warranty Registration” (umieszczoną po prawej stronie) umożliwia zarejestrowanie reklamowanego produktu.

- Formularz rejestracji produktu wymaga wpisania następujących informacji:

  - Data zakupu

  - Miejsce zakupu (można wybrać z listy)

  - Typ produktu (Outdoor/Wristop computers)

  - Model zegarka

  - Numer seryjny produktu

  - Płeć reklamującego

  - Imię

  - Nazwisko

  - Adres

  - Miasto

  - Kod

  - Państwo

  - Województwo

  - Adres e-mail

  - Telefon kontaktowy

  - Wyrażenie zgody na subskrypcję Suunto Inside Newsletter

  - Zaznaczenia ACTIVATE – w celu aktywacji powyższych danych

- Krok drugi: Po wypełnieniu formularza „rejestracji produktu” należy wypełnić formularz „zgłoszenia reklamacji”.

- Formularz „zgłoszenia reklamacji” można znaleźć ponownie wchodząc ze strony głównej www.suunto.com w zakładki Customer Service, Suunto Service Request.

- Po prawej stronie zlokalizowana jest czerwona ramka „Please Proceed..” oraz dwa punkty.

- Klikając odnośnik „Next”, znajdujący się w punkcie drugim klient przechodzi do formularza „zgłoszenia reklamacji”- Suunto Service Request

- Po wypełnieniu formularza „zgłoszenia reklamacji” system automatycznie utworzy dokumenty wysyłkowe dla klienta (dokument PDF), jak również wysyła je na podany adres e-mail klienta.

- Zalecane jest wydrukowanie dokumentu wysyłkowego.

- Klient potwierdza odbiór reklamowanego produktu przez lokalnego kuriera DHL w jego biurze. Telefon do lokalnego biura DHL podany jest na dokumencie (042 6 345 345)

- Wraz z reklamowanym produktem należy wysłać kartę gwarancyjną, z datą zakupu oraz stemplem sklepu, w którym produkt był kupiony.

- Za naprawę produktu podlegającego gwarancji wszelkie koszty ponosi firma Suunto.

- W przypadku produktu niepodlegającego naprawie gwarancyjnej, konsument informowany jest o szacunkowych kosztach naprawy na podany adres e-mail.

- Akceptując koszty naprawy, klientowi proponowana jest opcja zapłaty karta kredytową: „Click and Buy”.

- Nie akceptując kosztów naprawy, klienta zobowiązany jest do zapłaty 30 Euro za koszt ekspertyzy oraz transport. W przypadku odmowy zapłaty w/w sumy produkt nie zostanie zwrócony do konsumenta.

SUUNTO

Komputery na rękę

GWARANCJA DWULETNIA

Niniejszym udziela się pierwotnemu nabywcy dwuletniej gwarancji, iż niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i/lub wykonawczych (gwarancja nie obejmuje żywotności baterii). Należy zachować kopię pokwitowania pierwotnego zakupu oraz podstemplować niniejszą kartę gwarancyjną w punkcie sprzedaży. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

Wszystkie gwarancje są ograniczone i podlegają restrykcjom wskazanym w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, zaniedbania, zmian, nieprawidłowej wymiany baterii lub nieautoryzowanych napraw.

| Model komputera na rękę | Numer seryjny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Data zakupu: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkt sprzedaży/Nazwa sklepu: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Miasto: _________________________ Kraj: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieczątka sklepu i data zakupu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |
| Miasto: _________________________ Kraj: ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: _________________________ E-mail: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis: _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

www.suunto.com

©	Suunto	Oy	10/2004,	7/2006